Содержание

| Краткое описание; 2. Важные указания; 3. Режим работы радио; 4. Режим CD-плеера; 9. Режим CD-чейнджера*; 11. Настройки пользователя; 12. Указания и инструкции; 16. Гарантия; 17. Краткое техническое описание; 18. | Уважаемый покупатель! Если Вы не получили код безопасности для Вашей магнитолы, то Вам он не требуется, поскольку автомобиль оснащен системой комфортного кодирования. В случае отсоединения аккумулятора после его подключения сначала включите зажигание, затем – магнитолу. Если Вам необходим код, обратитесь в сервисный центр Škoda. Устройство соответствует требованиям безопасности EMV (директива EG 89/336 EWG и 93/68 EWG) в соответствии со стандартами EN 55013 и EN 55020 |
| --- | --- |

Краткое описание

| Позиция……………………………….Страница 1. Кнопка управления …….……………..…..4 - Включение/выключение магнитолы (при нажатии) - Регулировка громкости (при вращении) - Прочие настройки в различных меню 2. Кнопка CD……………………………………9 - Воспроизведение CD-DA/CD-R/RW - Выбор CD кнопкой 12 3. Кнопка FM………………………………..4,10 - Включение режима FM-радио 4. Кнопка AS ……………………………..……5 - Сохраняет в памяти 6 наиболее мощных станций каждого диапазона 5. Кнопка SCAN…………………………….7,10 - Быстрый поиск в выбранном диапазоне - Просмотр содержимого CD 6. Кнопки ◄ ► ……..………..……..……5,10 - В режиме тюнера: ручная настройка - В режиме CD: выбор трека | Позиция………………….……………Страница 7. Кнопки ◄◄ ►► .……………….……..5,10 - Быстрый поиск радиостанции SEEK - Быстрый переход вперед/назад (F.FWD/F.RWD) в пределах трека 8. Кнопка AUDIO……………………………… 12 - Включение меню настройки звука - Включение меню настройки баланса 9. Кнопка АМ…………………………..……..4,10 - Выбор радиодиапазона MW/LW 10. Кнопка INFO …………………….…………. 7 - Отображение радиотекста в режиме тюнера 11. Кнопка MENU ………………..…….10,11,14 - Включение меню настройки параметров магнитолы или CD-плеера 12. Кнопки настройки ….5, 11 - Режим тюнера: вызов предустановленных радиостанций - Режим тюнера: сохранение радиостанции в предустановленные - Выбор параметров в режиме пользовательских настроек | Позиция………………………….……Страница 13. Кнопка EJECT ……………………..…….10 - Извлечение CD из встроенного чейнджера 14. Отверстие для загрузки CD …………… 9 - Позволяет загрузить для последующего воспроизведения CD формата CD-DA/CD-R/RW 15. Дисплей - Отображение текущей информации - Отображение функций кнопок настройки в различных режимах 16. Кнопка ТР ………………………………... 9 - Активация приемника дорожных сообщений ТР, EON - Активация автоматического переключения на дорожные сообщения - Запуск поиска передающей станции дорожных сообщений |
| --- | --- | --- |

Важные указания

Работа с магнитолой во время движения

| В настоящее время дорожное движение требует от водителя все большего и большего внимания. Современные автомагнитолы обладают огромным количеством разнообразных функций, предлагая не только развлечение, но и различную информацию о ситуации на дороге. Однако, управлять магнитолой и всеми ее широкими возможностями необходимо только тогда, когда это позволяет ситуация на дороге. Например, замена CD или просмотр каталогов во время движения уже привели к целому ряду критических ситуаций. Всегда устанавливайте такую громкость, чтобы не заглушать внешние звуки. | В первую очередь всегда концентрируйтесь на дороге! Если вы не уверены в назначении каких-либо функций или магнитола ведет себя необычно, вы можете обратиться к руководству пользователя, остановив машину в безопасном месте, либо обратившись в сервисный центр Škoda. | Примечание: Тексты, обозначенные звездочкой, применимы только к указанным моделям автомобилей либо к автомобилям, оснащенным опциональным оборудованием. |
| --- | --- | --- |

| Управление радио |  |  |
| --- | --- | --- |
| Включение и выключение радио |  | Переключение диапазонов |
| Включение и выключение радио, регулировка громкости. Радио выключается нажатием кнопки 1. Если Вы выключаете магнитолу выключением зажигания, при последующем включении зажигания магнитола снова включится. Если при выключенном зажигании магнитола включается кнопкой 1, она остается включенной в течение 60 минут. После включения магнитолы, например, в режиме тюнера (FM) на дисплее (см. рис.) отображается: | А Текущая радиостанция (ее название или частота) В Названия или частоты предустановленных радиостанций С Индикатор, показывающий текущую радиостанцию или частоту D Индикатор режима приема дорожных сообщений Е Текущее время F Температура воздуха снаружи G Выбранный диапазон частот Регулировка громкости Громкость регулируется вращением кнопки 1. На дисплее всегда показывается текущий уровень громкости. | Выбор диапазона из памяти. Магнитола поддерживает прием FM и AM диапазонов. Они разделены на 6 подуровней: 3 для FM и 3 для АМ диапазона. Каждый подуровень имеет 6 предварительных установок. Кнопкой 3 FM выбирается FM-диапазон. Повторным нажатием переключаются подуровни FM1 – FM 2 – FM AS. Кнопкой 9 АМ выбирается АМ-диапазон. Повторным нажатием переключаются подуровни АМ1 – АМ 2 – АМ AS. На дисплее отображается текущий диапазон. |

Управление радио

Поиск радиостанции и сохранение в памяти

| Ручная настройка Нажатием кнопки 6 ◄ или ► выполняется ручная настройка радиостанций. Частота продолжает меняться, пока Вы удерживаете кнопку 6 ◄ или ► нажатой. При отпускании кнопки поиск останавливается. На дисплее отображается выбранная частота. Автоматическая настройка SEEK При нажатии кнопки 7 ◄◄ или ►► магнитола выполняет поиск следующей радиостанции в выбранном диапазоне. При обнаружении радиостанции тюнер останавливается автоматически. | Предустановка радиостанций в памяти Кнопками 6 или 7 можно выбрать радиостанцию, которую Вы хотите сохранить. Нажав и удерживая (прибл. 2 сек.) кнопку 12 Вы запоминаете выбранную радиостанцию. (Кратковременное прерывание громкости и сигнал обозначают, что радиостанция сохранена). Всего можно сохранить 6 х 6 предустановок. Выбор предустановленной радиостанции Радиостанции, сохраненные с помощью кнопок 12, можно вызвать коротким нажатием соответствующей кнопки 12. Автоматическая настройка и сохранение радиостанций Система автоматического поиска и сохранения просматривает частоты выбранного диапазона, выбирает 6 наиболее мощных радиостанций и сохраняет их в качестве предустановок. Для начала работы системы нажмите кнопку 4 AS (автосохранение). На дисплее отображается сообщение STORING, звук выключается (см. рис.). | Если выбран FM-диапазон, в подуровне FM-AS сохраняется 6 радиостанций с наиболее высоким в диапазоне уровнем сигнала. По завершении процесса выбирается подуровень FM-AS и предустановка 1. Переключиться на другие предустановки можно кнопками 12. Если выбран AM-диапазон, в подуровне AM-AS сохраняется 6 радиостанций с наиболее высоким в диапазоне уровнем сигнала. По завершении процесса выбирается подуровень AM-AS и предустановка 1. Переключиться на другие предустановки можно кнопками 12. При каждом использовании функции AS предустановки в текущем диапазоне(FM-AS или AM-AS) обновляются. |
| --- | --- | --- |

Управление радио

Система RDS

| Ваша магнитола оснащена декодером сигнала RDS (Radio Data System), который может принимать дополнительную информацию, передаваемую большинством FM-радиостанций. Индикация названия радиостанции (PS) Ваша магнитола показывает название радиостанции, на которую настроена. Сеть альтернативных частот (AF) Общенациональные радиостанции используют сеть передающих станций, работающих на различных частотах, чтобы покрыть всю зону охвата без взаимных помех между передатчиками. Настройка параметров тюнера При нажатии кнопки 11 MENU на дисплее отображается меню тюнера (см. рис.). Для выбора и изменения настроек импользуйте кнопки 12. LEARN Ваша магнитола оснащена функцией подавления помех, обеспечивающей лучший прием и более быстрый поиск радиостанции. Магнитола составляет список доступных частот, сортирующийся в соответствии с идентификатором программ (PI) и уровнем сигнала. Это позволяет настраиваться на другую частоту текущей радиостанции, используя список альтернативных частот общенациональных радиостанций. | LEARN ON Тюнер Вашей магнитолы постоянно производит поиск и сортировку всех имеющихся частот, обновляя память LEARN для территории, на которой Вы находитесь. Этот процесс сопровождается весьма кратковременными потерями сигнала, не являющимися сбоем в работе. LEARN OFF В некоторых случаях работа LEARN может мешать. Вы можете выключить данную функцию и заставить тюнер найти ту частоту, на которую вы желаете настроиться. REGIONAL Некоторые радиостанции кроме общенациональных программ, передают также их региональные варианты, отличные по содержанию. Вы можете получать информацию о событиях или ситуации на дороге в соответствующем регионе. REGIONAL ON Если эта функция включена, магнитола не будет настраиваться на альтернатиыную частоту текущей станции будучи настроенной на региональную программу, даже если альтернативная частота имеет более высокий уровень сигнала. | REGIONAL OFF Тюнер настраивается на более сильную частоту в сети альтернативных частот вне зависимости от местного вещания. Принимаемая программа может изменяться. SEEK Настройка чувствительности приема при автоматическом поиске радиостанции SEEK LOCAL Функция SEEK останавливает поиск на местных радиостанциях с более высоким уровнем сигнала. SEEK DX Функция SEEK останавливает поиск на всех доступных радиостанциях. Выбор производится кнопками 12. |
| --- | --- | --- |

Управление радио

| AF Сеть передающих станций обеспечивает прием радиостанции по всей зоне вещания. Ваша магнитола автоматически настраивается на наиболее сильный из имеющихся передатчиков на основании информации об альтернативных частотах. AF ON Если эта функция включена, тюнер автоматически настраивается на передатчик с наиболее высоким уровнем сигнала. AF OFF При отключенной функции, тюнер остается на текущей частоте. ► Переход к настройке специальных функций (см. главу Специальные функции) Если никакие действия не предпринимаются, индикация гаснет через 10 секунд. Выбранные значения сохраняются. | Радиотекст Некоторые радиостанции передают дополнительную текстовую информацию - радиотекст. При нажатии кнопки 10 INFO можно просмотреть эту информацию. Данная текстовая информация может быть не у всех радиостанций, несмотря на то, что они также передают данные RDS. В зависимости от качества принимаемого сигнала магнитоле требуется определенное время на правильное считывание всех символов до их отображения. Если выбранная радиостанция не передает радиотекст, или соответствующий текст в процессе считывания, появляется сообщение TEXT UNVAILABLE (текст отсутствует) | Функция SCAN При нажатии кнопки 5 SCAN магнитола выполняет автоматический поиск всех радиостанций соответствующего диапазона. При помощи кнопок 12 ◄ или ► возможен выбор других радиостанций. Каждая радиостанция воспроизводится в течение 10 секунд, после чего начинается поиск следующей станции. При нажатии кнопки 12 ОК поиск останавливается. Включенной остается последняя найденная станция. При помощи кнопки 12 CANCEL радио возвращается к станции, работавшей до включения функции SCAN. |
| --- | --- | --- |

Управление радио

Типы программ (PTY)											Дорожная информация

| NONE; Не определено. NEWS; Новости. AFFAIRS; События. Info; Информация. Sport; Спортивные трансляции. Educate; Образование. Drama; Драматургия. Culture; Культура. Science; Наука. Varied; Различная музыка. Pop; Поп-музыка. Rock; Рок-музыка. Easy; Расслабляющая музыка. Light; Легкая музыка. Classic; Классическая музыка. Other; Другие жанры. Weather; Прогноз погоды. Finance; Экономика. Children; Передачи для детей. Social; Общественные программы. Religion; Религиозные программы. Phonein; Прямой эфир. Travel; Путешествия. Leisure; Отдых. Jazz; Джазовая музыка. Country; Музыка в стиле кантри. Nation; Народная музыка. Oldies; Ретро. Folk; Фолк-музыка. Document; Документальные программы. Тип программы ALARM используется для передачи экстренной национальной или местной информации. | Выбор типа программ (PTY) При нажатии кнопки 5 SCAN и кнопки 12 Вы выбираете PTY. Вращая кнопку управления 1, выберите нужный тип программы на дисплее. Подтвердите свой выбор нажатием кнопки 12 ОК. При нажатии кнопки 12 ◄ или ► Вы начинаете поиск соответствующего типа программы. Во время поиска звук отключается. Если выбрано NONE, магнитола останавливает поиск на каждой радиостанции. Дисплей остается активным до тех пор, пока не будет нажата кнопка 12 ОК или CANCEL. В течение поиска можно изменить тип программы. Поиск в диапазоне завершается нажатием кнопки 12 ОК для прослушивания выбранной радиостанции, CANCEL - для возврата к первоначальной радиостанции. Если не обнаружена ни одна станция для соответствующего типа программы, тюнер возвращается к первоначальной радиостанции. Для диапазонов MW и LW выбор типа программы невозможен. | Некоторые радиостанции, кроме стандартных данных RDS, передают также информацию о текущей ситуации на дороге. Эта информация отображается на дисплее после нажатия кнопки 16 ТР. Если магнитола настроена на радиостанцию, которая не предоставляет информации о ситуации на дороге, начинается поиск, на дисплее высвечивается сообщение ТР SEEK. Если радиостанция с информацией о ситуации на дороге не найдена, на дисплее высвечивается сообщение NO INFO (информация отсутствует). Магнитола возвращается к первоначальной радиостанции. Поступающая информация о дорожной ситуации автоматически прерывает воспроизведение CD или прослушивание других радиостанций. На дисплее высвечивается сообщение TRAFFIC. Информация о ситуации на дороге в сети RDS-EON RDS-EON (Enchanced Other Networks) объединяет определенные радиостанции так, что дорожная информация, передаваемая одной из них, принимается, даже если настройка произведена на другую станцию. При возникновении помех приему этой информации, звук будет выключен, а– на дисплее появится сообщение NO INFO (информация отсутствует). |
| --- | --- | --- |

Управление CD-плеером

Воспроизведение CD

| Завершение приема дорожных сообщений По завершении работы приемника дорожных сообщений магнитола возвращается к первоначальной радиостанции или продолжает воспроизведение CD. При нажатии кнопки 16 ТР в любое время можно выключить режим приема дорожных сообщений. При выключении - сигнал ТР на дисплее гаснет. Запись информации о ситуации на дороге В Вашей магнитоле есть специальная функция, позволяющая записывать информацию о ситуации на дороге для последующего воспроизведения. Запись возможна только в FM-диапазоне. Запись выполняется, даже если Вы прослушиваете CD. | Слот CD Автомагнитола оснащена встроенным CD-плеером. Для воспроизведения CD нужно вставить его рисунком вверх в слот CD 14. Воспроизведение начинается сразу после считывания содержимого. Включение режима воспроизведения CD Во время приема радиостанции нажать кнопку 2 CD. Если диск установлен в приемное устройство, воспроизведение начнется с того места, где оно было прервано. Если диск не установлен, на это укажет сообщение NO CD (CD отсутствует). | Индикация режима CD А Номер текущего трека В Информация о времени воспроизведения С Расположение кнопок настройки 12. ◄► Выбор предыдущего/последующего трека ◄◄►►Быстрый переход вперед/назад в пределах трека D Символ индикации включенного режима REPEAT. См. главу «Дополнительные функции в режиме CD» Е Символ индикации включенного режима MIX. См. главу «Дополнительные функции в режиме CD» |
| --- | --- | --- |

Управление CD-плеером

Дополнительные функции в режиме CD

| Функция SCAN При нажатии кнопки 5 SCAN Вы начинаете поиск по содержимому CD. Каждый трек воспроизводится в течение 10 секунд, при этом на дисплее высвечивается номер трека. При нажатии кнопки 12 ОК поиск завершается и воспроизводится выбранный трек. Остановка воспроизведения CD Для остановки воспроизведения CD и перехода к режиму радио нужно нажать кнопку 3 FM или 9 АМ. Будет воспроизводиться последняя настроенная радиостанция. Кнопки выбора трека Во время воспроизведения CD нажать кнопку 6 ◄ для перехода к предыдущему треку. При нажатии кнопки 6 ► выполняется переход к началу следующего трека. | Кнопки быстрого поиска Удерживайте нажатой кнопку 7 ◄◄ или ►► для быстрого перемещения вперед или назад по треку. Нормальное воспроизведение начинается после того, как Вы отпустите кнопку. Кнопка извлечения CD (EJECT) Нажмите кнопку 13 EJECT для извлечения CD. Если в это время CD проигрывается, то воспроизведение останавливается и магнитола переходит в режим тюнера. Если CD в устройстве отсутствует, дисплей выдает сообщение NO CD. Если выдвинутый из устройства диск не извлечь, из соображений безопасности он будет убран назад. | Кнопки настройки MENU При нажатии кнопки 11 MENU в режиме воспроизведения CD на дисплее появляются сообщения: MIX Воспроизведение треков в случайном порядке При нажатии кнопки 12 MIX устанавливаются следующие параметры: OFF Воспроизведение в порядке следования TRACK Воспроизведение треков в случайной последовательности Включение воспроизведения в случайной последовательности отображается на индикаторе в виде сообщения MIX. REPЕAT Повтор трека. При нажатии кнопки 12 REPEAT Вы можете выбрать: OFF последовательное воспроизведение TRACK повтор воспроизведения текущего трека Если режим REPEAT включен, в верхней строке дисплея отображается символ RPT. При нажатии кнопки 12 ► Вы переходите на второй уровень, см. главу «Специальные функции». |
| --- | --- | --- |

| Управление внешним CD-чейнджером* |  |  |
| --- | --- | --- |
| Воспроизведение CD |  | Выбираемые функции |
| Ваша магнитола позволяет управлять оригинальным CD-чейнджером, который может быть установлен в Вашем автомобиле в качестве опции. Эксплуатация этого устройства описана в отдельном Руководстве. Кнопка воспроизведения CD При нажатии кнопки 2 CD в режиме работы встроенного CD-плеера Вы включаете воспроизведение с внешнего CD-чейнджера, если он установлен в Вашем автомобиле. При повторном нажатии кнопки Вы возвращаетесь к режиму воспроизведения встроенного CD-плеера. Если внешний CD-чейнджер отсутствует, на дисплее появляется сообщение NO CDC. Кнопки настройки В режиме воспроизведения внешнего CD-чейнджера при нажатии кнопки 12 можно выбрать диск для воспроизведения. После считывания CD воспроизведение начинается автоматически. При выборе позиции с отсутствующим диском, на дисплее появляется сообщение NO CD. | Индикация в режиме внешнего CD-чейнджера А Номер текущего трека В Информация о времени воспроизведения С Зона для кнопок настройки 12; при нажатии кнопки Вы выбираете диск для воспроизведения D Информация о воспроизводимом в настоящий момент диске Е Символ индикации включенного режима MIX. См. главу «Выбираемые функции в режиме CD» | Кнопки настройки MENU При нажатии кнопки 11 MENU в режиме воспроизведения CD на дисплее появляются сообщения: MIX Воспроизведение в случайном порядке. При нажатии кнопки 12 MIX устанавливаются следующие параметры: OFF Воспроизведение в порядке следования TRACK Воспроизведение в случайной последовательности Включение воспроизведения в случайной последовательности отображается на дисплее в виде сообщения MIX. При нажатии кнопки 12 ► Вы переходите на второй уровень, см. главу «Специальные функции». |

Настройки пользователя

| Настройка параметров аудиосистемы |  |  |
| --- | --- | --- |
| Настройка тембра При нажатии кнопки 8 ♫ и кнопки 12 выбрать нужный нужный параметр. Значение его задать поворотом кнопки 1: TREBLE Регулировка верхних частот MIDTONE Регулировка средних частот BASS Регулировка низких частот Дополнительные параметры аудиосистемы LOUD При низкой громкости функция LOUDNESS усиливает область низких и высоких частот. Эта функция включается при нажатии кнопки 12 LOUD и выборе функции ON, при выборе OFF функция выключается. MONO Стереодекодер включается при достаточно высоком уровне сигнала. При низком уровне сигнала декодер автоматически отключается. | MONO OFF Стереодекодер включен вне зависимости от уровня принимаемого сигнала. MONO ON При определенных обстоятельствах прием стереосигнала может быть нарушен или сигнал может передаваться с низким качеством, даже если уровень сигнала достаточно высокий. Такая ситуация может наблюдаться, например, при движении в городе. Вы можете выключить стереодекодер и принимать сигнал в моно-режиме с лучшим качеством. 4 Переход к следующему уровню настройки Второй уровень настройки параметров аудиосистемы При нажатии кнопки 8 ♫ и переходе на второй уровень настроек AUDIO при помощи кнопки ► доступны следующие настройки: BALANCE Настройка баланса между правыми и левыми динамиками. FADER Настройка баланса между передними и задними динамиками. | AUX Ваша магнитола имеет внешний вход, позволяющий воспроизводить звук от других устройств. AUX VOL – настройка чувствительности внешнего входа. ► Переход к следующему уровню настройки Третий уровень настройки параметров аудиосистемы GALA Ваша магнитола автоматически увеличивает громкость с увеличением скорости и шума от движения автомобиля, так что субьективно громкость не изменится. Интенсивность устанавливается кнопкой 12 GALA и последующим вращением кнопки 1. Чем выше значение, тем интенсивнее увеличение громкости. При установленном значении 0 громкость не изменяется. PDCVOL* Слишком высокая громкость может мешать при парковке. Если Ваш автомобиль оснащен устройством помощи при парковке, громкость Вашей магнитолы снижается до предварительно установленной величины во время работы устройства. При нажатии кнопки 12 PDCVOL и вращении кнопки управления 1 Вы задаете соответствующий уровень громкости при парковке. |

Настройки пользователя

| PHVOL* Оригинальное устройство handsfree (при наличии) может транслировать телефонный звонок через динамики аудиосистемы. Нажатием кнопки 12 PHVOL и вращением кнопки управления 1 устанавливается необходимый уровень громкости. TA VOL В случае, когда при нормальной передаче громкость уменьшается, можно пропустить важную информацию передатчика дорожных сообщений. Поэтому для дорожных сообщений рекомендуется задать минимальный уровень громкости. Если громкость в настоящее время на низком уровне, она увеличивается до заданной. При высоком уровне громкости изменение не происходит. | Функция TA VOL устанавливает минимальную громкость для дорожных сообщений. Выбор производится нажатием кнопки 12 TA VOL и вращением кнопки управления 1. ON VOL Ваша магнитола может запоминать уровень громкости перед отключением. Высокая громкость звука при последующем включении уменьшается до величины ON VOL. При нажатии кнопки 12 ON VOL и вращении кнопки управления 1 Вы можете установить желаемую величину. BACK При нажатии кнопки 12 BACK Вы возвращаетесь к предыдущему меню. | . |
| --- | --- | --- |

Настройки пользователя

Специальные функции

|  | . |  |
| --- | --- | --- |
| Кнопка MENU При нажатии кнопки 11 MENU и кнопки 6(12) ► отображается настройка специальных функций: PDC* Если Ваш автомобиль оснащен системой помощи при парковке, магнитола сможет показывать на дисплее расстояние до препятствия. Эта функция работает только в том случае, если устройство включено. Функция включается при нажатии кнопки 12 PDC и установки в положение ON. BEEP При внесении радиостанций в память подается короткий тональный сигнал подтверждения. Этот сигнал включается при нажатии кнопки 12 ВЕЕР и установке ON. Установкой OFF сигнал может быть выключен. PHONE Если Ваш автомобиль оснащен устройством handsfree, при входящем или исходящем вызове звук магнитолы отключается. Данная функция активируется кнопкой 12 PHONE ON. При установке OFF входящий вызов автомагнитолой игнорируется | TIME Нажатием кнопки 12 TIME ON/OFF можно включить/выключить индикацию времени. TEMP Нажатием кнопки 12 TEMP ON/OFF можно включить/выключить индикацию температуры наружного воздуха. При последующем нажатии кнопки 12 ► высвечиваются последние настройки специальных функций: ILLUM При нажатии кнопки 12 ILLUM, установив 1, Вы выбираете отключение подсветки фона при выключенном головном свете. Выбрав 2, Вы выбираете постоянную подсветку вокруг регулятора громкости при включенном зажигании. | АС* Если Ваш автомобиль оснащен системой CLIMATRONIC, дисплей Вашей магнитолы показывает выполненные вручную изменения настройки. Таким образом, Вы можете убедиться в том, что команда блоком принята. Если Вы хотите отображать это подтверждение, установите кнопку 12 АС в положение ON. Примечание: Отображение служит только для свободного контроля управления. На функционирование блока магнитола никак не влияет и климатическая установка магнитолой не управляется. AUX Ваша магнитола имеет внешний вход, позволяющий воспроизведение от других источников звука. Вход включается в положении AUX ON. В положении AUX OFF вход выключен. При нажатии кнопки 12 ВАСК Вы вернетесь к предыдущему уровню меню. Если никакие действия не предпринимаются, индикатор отключается через 10 секунд. |

| Указания и инструкции |  |  |
| --- | --- | --- |
| Управление внешним усилителем* |  | Комфортное кодирование |

| Если Вы подключили внешний усилитель, с помощью магнитолы можно настроить звуковые эффекты, соответствующие характеру слушаемой программы. Нажмите кнопку 8 ♫ для отображения доступных звуковых эффектов. Внешний усилитель содержит в меню 6 реализуемых звуковых эффектов: LINEAR Стандартная передача, предназначена для прослушивания всех видов музыки и речи. SPEECH Звуковой эффект для выделения речи - подавление остальных звуков, делает речь более четкой. ROCK Звуковой эффект, предназначенный для прослушивания рок-музыки. ► Переход ко второму отображению звуковых эффектов. | Нажмите кнопку 12, чтобы увидеть на дисплее: CLASSIC Звуковой эффект, предназначенный, прежде всего, для воспроизведения классической музыки. POP Звуковой эффект, предназначенный, прежде всего, для воспроизведения поп-музыки. LIVE Звуковой эффект, предназначенный, прежде всего, для воспроизведения живых концертов. ► Переход к отображению настройки звука (см. главу «Настройки пользователя»). Выбор эффекта производится нажатием кнопок 12. После нажатия соответствующей кнопки внешний усилитель включается в выбранный режим. | Ваша магнитола оснащена специальным защитным кодом на случай кражи – так называемое комфортное кодирование. При установке магнитолы в автомобиль и вводе защитного кода, необходимость последующего ввода кода больше не возникает. К моменту продажи Вам автомобиля это дествие уже выполнено. В случае отсоединения и последующего подсоединения аккумулятора сначала включите зажигание, и только потом включайте магнитолу. Если Вы хотите установить магнитолу в другой автомобиль, либо если она потребует от Вас ввода защитного кода. В этом случае обращайтесь в сервис-центр Škoda. Поскольку магнитола может использоваться только при введенном коде, она бесполезна при краже. Последовательность действий при вводе защитного кода: Включить магнитолу только после того, как будет включено зажигание. На индикаторе высвечивается сообщение SAFE, затем 0000. Кнопками 12 введите защитный код. После проверки введенного кода подтвердите ввод кнопкой 6 ►. Неправильно введенный код В случае неправильного ввода кода Вы можете повторить ввод еще раз. Следующая попытка блокирует магнитолу на 1 час. При возникновении любых проблем обращайтесь в сервис-центр Škoda. |
| --- | --- | --- |

| Указания и инструкции |  |
| --- | --- |
| Информация по воспроизведению CD | Полезные советы |

| Уход и обращение Ваша магнитола не требует особого ухода. Но если вставлять в приемное гнездо для CD кредитные карты или монеты, можно нанести повреждения устройству. Информация по воспроизведению CD Чтобы добиться наилучшего качества воспроизведения, следует использовать чистые диски без каких-либо повреждений. Устройство предназначено для воспроизведения обычных дисков диаметром 12 см. Ваша автомагнитола может воспроизводить также CD-R и CD-RW, если запись на них выполнена правильно. Гарантирована полная совместимость относительно международных стандартов, так называемой «Красной книгой» CD формата CD-DA. CD некоторых производителей, имеющие защиту от копирования, не отвечают этому международному стандарту, их правильное воспроизведение не гарантировано. Ни в коем случае не используйте CD необычной формы и CD с защитой от царапин. Не вставляйте диски с наклейками. | Неиспользуемые CD храните в оригинальной упаковке. Берите диски только за кромку или за середину, не касайтесь нижней стороны дисков. Отпечатки пальцев или царапины ухудшают качество воспроизведения и могут быть причиной того, что диск не будет воспроизведен. Диски, подвергшиеся воздействию прямых солнечных лучей или высокой температуры, могут деформироваться и блокировать проигрывающее устройство. Законодательство в разных странах может отличаться. Если Вы производите запись с носителей, защищенных авторскими правами, сверьтесь с законодательством Вашей страны. | Наличие сигнала При нормальных условиях Ваша магнитола обеспечивает качественный прием. В тексте, приводимом ниже, даны советы, как улучшить прием и увеличить число принимаемых радиостанций. Прием в диапазоне LW/MW (АМ) В ряде случаев сигналы на длинных и средних волнах гарантируют отличный прием, которому не мешают высокие здания или естественные препятствия. Помехи могут создавать линии электропередач, мосты или погодные условия (гроза). Однако, такие помехи носят временный характер. Прием в диапазоне FM Передачи FM-радиостанций, в большинстве случаев, обладают более высоким качеством, чем радиостанции в диапазоне длинных и средних волн. Кроме того, ими передается стереофонический сигнал Hi-Fi. |
| --- | --- | --- |

Указания и инструкции

Гарантия

| Удаленность от радиостанции FM-радиостанции располагаются, как правило, на возвышенностях, например, на крышах высотных домов, в горах или на холмах. Причина этого в том, что сигнал FM имеет такой параметр как «видимость», поэтому обладает ограниченной дальностью. Общепризнано мнение, что чем выше мощность передачи, тем дальше распространяется сигнал. Некоторые местные радиостанции обладают не особенно высокой мощностью, и дальность их сигнала ограничивается несколькими километрами. Более мощные радиостанции (прежде всего, национальные) обладают лучшей зоной покрытия и их сигнал может приниматься на расстоянии до 100 км. Однако, если Вы выезжаете из зоны трансляции радиостанции, Вам нужно перенастроить радио. Низкий уровень сигнала радиостанций может подвергаться помехам со стороны более сильных станций. Это происходит, как правило, в момент, когда передающая станция находится вне зоны вещания. | Отражение сигнала Сигналы в диапазоне FM отражаются от зданий, гор и прочих объектов. Эти отраженные сигналы могут интерферироваться с прямыми сигналами. Это может происходить со всеми сигналами, независимо от их силы. Отраженный сигнал наносит помехи основному, что вызывает от незначительных шумов вплоть до сильных помех. Потеря сигнала Сигналы FM-диапазона ведут себя подобно свету. Сигнал не может проходить сквозь здания, горы, препятствия и т.д. Возможны такие места, куда совершенно не проходит сигнал. Вследствие этого возможен шум динамиков при проезде через такие места. | На данную магнитолу распространяются такие же гарантийные положения, как и на новый автомобиль. Гарантия не распространяется на повреждения, являющиеся следствием неправильного обращения или неквалифицированного ремонта устройства. Кроме того, прибор не должен иметь внешних повреждений. |
| --- | --- | --- |

Краткое техническое описание

| Выходная мощность 4х20 Вт при 14,4 В; 25°С; 10% THD 4х35 пиковая мощность Цифровой аудиопроцессор с эквалайзером в соответствии с типом автомобиля Функция LOUDNESS Тюнер диапазоны FM, AM (MW, LW) 18 предустановок FM, в том числе 6 для функции Autostore 18 предустановок АM, в том числе 6 для функции Autostore Автоматическая/ручная настройка Изменяемая ширина диапазона Автоматическое сохранение Автоматическое переключение MONO/STEREO Функция SCAN Индикатор Позитивный FSTN Графический дисплей, 200х47 точек Зеленая подсветка фона Интерфейс пользователя Вращающийся регулятор громкости, нажимается для включения/выключения магнитолы Независимая регулировка громкости и баланса для телефона Зеленая подсветка кнопок Доступ к настройкам пользователя | RDS Индикация названия радиостанции (PS) Опциональная автоматическая подстройка в альтернативных частотных сетях (AF) Опциональное предпочтение региональных радиостанций Региональные сообщения о ситуации на дороге Сообщения о ситуации на дороге в сети EON Поиск по типу программы (PTY) Прием PTY31 (Alarm) Приемник дорожных сообщений (ТР) Внесение названия радиостанции в память для быстрого вызова Независимая регулировка громкости дорожных сообщений Обновление быстрого выбора в сети EON Запись дорожных сообщений Встроенный CD-плеер CD форматов CD-R, CD-RW, Multisession, Автоматическая обратная загрузка диска через 10 секунд, если никакие действия не предпринимаются Воспроизведение СD с защитой от копирования Повтор треков Случайный порядок Поиск трека SCAN Переход к следующему/предыдущему треку Перемещение по треку FF/REW | Связь с автомобилем Комфортное кодирование Диагностика Возможность управления при помощи многофункционального рулевого колеса (если установлено) Отображение информации на внешнем дисплее Автоматическая адаптация громкости к скорости движения Дополнительные аудиовыходы Телефонный интерфейс для самостоятельного отключения звука, вывод на динамик Внешний CD-чейнджер Связь с блоком помощи при парковке Отображение команд блока CLIMATRONIC |
| --- | --- | --- |